Приложение №4 к объявлению №10

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Центрифуга РК-МТ-5№021207 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий ) | Модель и / или марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Центрифуга | Настольная центрифуга малой производительности. Необслуживаемый бесщеточный асинхронный двигатель, поставляется с ротором и адаптерами. Максимальная скорость центрифугирования 4500 об/мин Максимальное ускорение 2490 x g Максимальная вместимость 8 пробирок х 15 мл, 12 пробирок х 10 мл Дисплей Цифровой дисплей: можно программировать время, скорость ускорения/торможения, а функция «Pulse» позволяет оператору запускать программы короткой продолжительности. Диапазон скоростей центрифугирования 300-4500 об/мин (шаг 10 об/мин) Шаг набора скорости 10 об/мин. Время центрифугирования 30 сек-99 мин, или постоянно (шаг 1 сек) Шаг установки таймера 10 сек. Скорость ускорения Фиксированное ускорение Скорость торможения Фиксированное торможение Двигатель Бесщеточный электродвигатель, не требующий обслуживания Детектор дисбаланса ротора Отсутствует Блокировка Блокировка крышки Особенности Отображение обработки, оповещение о завершении Ротор В комплект входит 1 ротор с 8 х 15 мл или 12 х 10 мл. Габариты 25,5 х 24,5 х 14 см, Вес: 6 кг Требования к электропитанию 110-240 В переменного тока 60/50 потребляемая мощность 150 Вт Требования к эксплуатационным Условиям Рабочая: температура: 5 °C...40 °C, Влажность: макс. относительная влажность 80% без конденсации Уровень шума ≤56дБ Стандартные аксессуары в комплекте: Наименование Кол-во Руководство по эксплуатации 1 Ротор 1 Кабель питания 1 Отвертка 1 Инструмент для ручного открывания крышек 1 Адаптеры Ø15,6 мм 18 Адаптеры для коротких трубок Ø15,6 мм 18 -Регистрационное удостоверение на Казахском и на русских языках - Сертификат СИ - Сертификат происхождения - Сертификат соответствия - Сертификат о Поверке - Завод изготовитель должен иметь Сертификат ISO | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Инструкция на 2 яз. (каз, русс) | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к питанию: Переменный ток 100V ~ 240V, 50 / 60Hz. Потребляемая мощность: 61VA |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | В течении 15 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не позднее 06 декабря 2024 года, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, 84 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |